ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Памятка для семьи и подростков 8–11 классов

Главное правило. Огнетушитель помогает потушить только небольшой, только что возникший очаг. Если огонь быстро растёт, много дыма, нет выхода за вашей спиной или вы не уверены, действуйте иначе: выведите людей, закройте дверь, позвоните по номеру 101 или 112 и ждите пожарных на улице.

# 1. Какие бывают огнетушители

| Тип | Для чего подходит | Что нужно знать | Чего нельзя |
| --- | --- | --- | --- |
| Порошковый (ОП) | Загоревшиеся твёрдые материалы, горючие жидкости, газ; электрооборудование под напряжением — на безопасном расстоянии | Струя достигает около 3 м. Порошок оседает на мебели и технике, затрудняет видимость и дыхание, поэтому после тушения помещение проветривают | Использовать с вмятинами, вздутием, трещинами; ронять и бить по корпусу; направлять на людей |
| Углекислотный (ОУ) | Загоревшиеся горючие жидкости, электрооборудование под напряжением | Раструб при работе сильно охлаждается, поэтому браться за металлическую трубку раструба нельзя: можно получить обморожение | Приближать раструб к электроустановке ближе 1 м; направлять на людей; держать за раструб |
| Водный и воздушно-пенный | Загоревшиеся дерево, бумага, ткань | Хорошо охлаждают очаг | Тушить электрооборудование под напряжением и вещества, реагирующие с водой |

Для квартиры чаще всего подходит порошковый огнетушитель небольшого размера. Тип и массу заряда выбирайте по паспорту изделия и с учётом того, сможет ли подросток или пожилой человек его удержать.

# 2. Порядок применения порошкового огнетушителя

- Прочитайте инструкцию на корпусе заранее, до пожара.

- Подойдите к очагу на безопасное расстояние. Струя огнетушителя достигает около 3 м.

- Сорвите пломбу и выдерните чеку.

- Направьте насадку (шланг или раструб) на очаг пламени.

- Нажмите на рычаг. Держите огнетушитель вертикально, иначе заряд израсходуется не полностью.

- Тушите, пока идёт заряд. Не направляйте струю навстречу струе другого огнетушителя.

- После тушения проветрите помещение и убедитесь, что очаг не вспыхнул снова.

# 3. Порядок применения углекислотного огнетушителя

- Подойдите к очагу на расстояние 2–3 м.

- Направьте раструб на огонь. Не берите металлическую трубку раструба руками.

- Сорвите пломбу и выдерните предохранительную чеку.

- Нажмите на рычаг (или откройте запорное устройство до упора — порядок зависит от модели).

- Когда очаг потушен, отпустите рычаг или закройте вентиль. В небольшом закрытом помещении проветрите.

Электрооборудование под напряжением. Сначала по возможности обесточьте его. Держите раструб на расстоянии не менее 1 м от токоведущих частей.

# 4. Что делать в типичных ситуациях

| Ситуация | Действия |
| --- | --- |
| Загорелось масло на сковороде | Выключите плиту, накройте сковороду плотной крышкой. Воду не лейте: масло разбрызгивается. Если не потухло — огнетушитель или эвакуация |
| Загорелся электроприбор | Выдерните вилку (за корпус, не за провод) или выключите автомат на щитке. Не заливайте водой. Тушите огнетушителем, если очаг мал |
| Утечка газа, пламя у плиты | Перекройте подачу газа, если это безопасно. При сильном горении уходите и звоните 101, 104 или 112 |
| Горит одежда на человеке | Остановите, уложите, накройте плотной тканью, залейте водой. Огнетушитель на человека не направляйте. Звоните 103 или 112 |
| Огонь у выхода или за дверью | Не открывайте дверь, если она горячая. Закройте дверь, подложите мокрую ткань в щель, звоните 112, зовите на помощь из окна или с балкона |

# 5. Когда тушить нельзя

- Огонь быстро растёт или охватил большую площадь.

- Помещение быстро заполняется дымом.

- Выход находится за очагом пожара: за вашей спиной выхода нет.

- Огнетушитель неисправен, не подходит по типу или вы не знаете, как им пользоваться.

- Рядом баллон с газом, который нагревается, или взрывоопасные вещества.

- В квартире остались люди, которым нужна помощь: сначала спасайте людей.

# 6. Как следить за огнетушителем

- Раз в месяц осматривайте огнетушитель: пломба и чека на месте, корпус без вмятин и ржавчины, шланг и насадка без трещин.

- Если на огнетушителе есть манометр, стрелка должна стоять в рабочем (зелёном) секторе.

- Следите за сроком эксплуатации и перезарядки по паспорту изделия. Перезарядку проводит специализированная организация.

- Использованный огнетушитель или огнетушитель со сорванной пломбой сразу отправляйте на перезарядку, даже если заряд израсходован частично.

- Храните огнетушитель на виду, вдали от плиты и батарей, закреплённым на стене или в нише.

# 7. Тренировка без заряда

Огнетушитель для тренировки не выпускайте. Тренируйтесь «сухо»: найдите огнетушитель с закрытыми глазами, прочитайте инструкцию на корпусе вслух, покажите по шагам, что делаете. Настоящий заряд на людей, питомцев и в закрытых помещениях не направляйте.

Составлено по материалам МЧС России и общим правилам пожарной безопасности. Точные требования смотрите в паспорте вашего огнетушителя. Материал подготовлен с использованием инструментов искусственного интеллекта и проверен преподавателем. Носит методический и рекомендательный характер.